| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 预算价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平箱篮球架 （电动） | QK1065 | 1、产品规格 篮架伸臂为3.35m。 篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.4×1.2×0.7×0.38（m）。 2、产品用材 篮球架底座采用64mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成。观造型和谐统一。 3、产品结构原理 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构。篮球架采用电动液压机构，由液压控制篮球架立臂升降、走轮伸缩。电动液压篮球架升降，走轮伸缩油路中均有液压自锁油路，使篮架在任何位置都可以停住，在篮架降下油路中设单向节流阀，调节单向节流的大小，可以调节篮架降下的速度。 4、篮板 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（12mm厚），规格：1800×1050（mm）。 5、篮圈 篮圈采用20mm直径的圆条钢，表面橙色，抗弯性能≤5mm，下沿有12个均匀分布的挂钩，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重500kg。 7、表面处理 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。需提供CMA、CNAS认可的国家级环保产品检验机构关于“金属件喷塑（漆）涂层”的检测报告，报告需符合GB/T19851.1-2022标准限量要求，检验项目需包含：“铅含量≤5mg/kg;镉含量≤2mg/kg;可溶性铅含量≤5mg/kg;邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP)≤0.002%、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）≤0.002%和邻苯二甲酸丁苄酯（BBP) ≤0.002%，总和≤0.006%；邻苯二甲酸二异壬酯（DINP) ≤0.01%、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP) ≤0.01%和邻苯二甲酸二辛酯（DNOP) ≤0.002%总和≤0.022%”。 | 副 （2个） | 98500元 |